LDR

Aim : To control the LED brightness using an LDR by detecting changes in light intensity.

Circuit  :

Code :

int ldrPin = A0;

int ledPin = 9;

int ldrValue = 0;

int ledValue = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

ldrValue = analogRead(ldrPin);

ledValue = map(ldrValue, 0, 1023, 255, 0);

// More light → lower brightness

// Less light → higher brightness

analogWrite(ledPin, ledValue);

Serial.print("LDR Value: ");

Serial.println(ldrValue);

delay(10);

}

Observation :

As the light on the LDR changes, the LED brightness increases or decreases accordingly.