Temperature Sensor

Aim : To detect temperature using a sensor and glow blue, green, or red LED according to the temperature range.

Circuit:

Code :

const int blue = 0;

const int green = 1;

const int red = 2;

void setup() {

pinMode(A0, INPUT); // Temperature sensor

pinMode(blue, OUTPUT);

pinMode(green, OUTPUT);

pinMode(red, OUTPUT);

}

void loop() {

int sensor = analogRead(A0);

float voltage = (sensor / 1024.0) * 5.0;

float tempC = (voltage - 0.5) * 100;  // For TMP36 sensor

// ---------------- Conditions ----------------

if (tempC < 25) {

// BLUE ON

digitalWrite(blue, HIGH);

digitalWrite(green, LOW);

digitalWrite(red, LOW);

}

else if (tempC >= 25 && tempC <= 40) {

// GREEN ON

digitalWrite(blue, LOW);

digitalWrite(green, HIGH);

digitalWrite(red, LOW);

}

else {

// RED ON (temp > 40)

digitalWrite(blue, LOW);

digitalWrite(green, LOW);

digitalWrite(red, HIGH);

}

delay(200); // small delay for stability

}

Observation :

As the temperature changes, the LED color changes correctly: the blue LED glows below 25°C, the green LED glows between 25°C and 40°C, and the red LED glows when the temperature rises above 40°C.